Описание этапов проектирования

- Анализ рынка

- Создание весовой сводки

Исходя из представленных требований и наборы необходимых компонентов масса ЛА была выбрана 2кг, далее составлена весовая сводка по агрегатам и элементам.

- Расчет винто-моторной группы

Для того, чтобы иметь точное представление о том, какой нужен аккумулятор и двигатель, проведём несколько расчётов. Первым делом выведем формулу, с помощью которой сможем посчитать ёмкость АКБ для маршевого и подъёмных двигателей.

E=PU⋅1η⋅t⋅(1+Q)⋅ke⋅kc

Где: 	E – ёмкость АКБ в Ампер*час;

P – крейсерская мощность двигателя(ей) в Ваттах;

U – напряжение АКБ в Вольтах;

η – КПД мотора(ов);

t – время полёта в Часах;

Q – аэронавигационный запас;

ke  – коэффициент, учитывающий просадку напряжения при малой остаточной емкости;

kc – коэффициент, учитывающий зависимость располагаемой емкости от скорости разряда.

Итог расчета:

- Расчет проектных параметров

Крейсерская скорость бралась исходя из анализа дальности и потребления двигателя.

- Взлетная масса - 2 кг;

- Крейсерская скорость - 108 км/ч (30 м/c);

- Плотность воздуха на высоте 100м - 1,213 кг/м3;

Расчет скоростного напора

В исходных данных мы имеем все необходимые значения для расчета скоростного напора по формуле:

Получено значение q=546 [кг/(м*с)^2].

Удельная нагрузка на крыло

Су крейс. = 0,4 – коэффициент подъемной силы, взятый из программы OpenVSP для модели аппарата в нулевом приближении;

Удельную нагрузку было решено взять исходя из опыта в проектировании малых ЛА. Получено значение p``=65 [кгс/м^2];

Размеры крыла

Имея удельную нагрузку на крыло, можем вычислить потребную площадь крыла по формуле:

(1)

Где:

m0 – масса в первом приближении [кг];

p``0 – удельная нагрузка на крыло. Получаем S=0,307 [м^2];

- Расчет геометрических параметров

Геометрические параметры ЛА в программе AutoCad

- Создание центровочной ведомости

Центровочная ведомость

- Анализ аэродинамических параметров

Перед тем как выбрать профиль крыла, необходимо оценить параметры среды на заданном режиме полета – расчет числа Рейнольдса на крейсерской скорости:

В качестве аэродинамического профиля крыла выбран профиль sd7037-il так как он хорошо оптимизирован под эксплуатационный диапазон чисел Рейнольдса нашего ЛА. Характеристики профиля были оценены в специализированной программе XFLR5 и получены следующие зависимости

На графиках представлены зависимости аэродинамического качества от угла атаки, коэффициента подъемной силы от угла атаки и коэффициената подъемной силы от коэффициента лобового сопротивления соответственно.

Далее представлена расчетная модель крыла изделия в XFLR5.

- Создание электронного макета изделия

Электронный макет ЛА, созданый в программе Siemens NX.